[image: image1.jpg]SZIVATTYUK



BBC – BELARDI – UMBRA – FAES - ZDS  KÉPVISELET

 SZIVATTYÚK
 KAPUMOZGATÓK

[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



BSZ 18 vészvízszint jelző berendezés
Műszaki leírása
A berendezés fő célja, hogy a különféle aknák, tartályok, ciszternák túltöltése esetén figyelmeztető jelzést adjon, ezzel kizárja az esetleges elöntéssel járó károkozásokat.
A vészvízszint jelzőbe a szokásos villanófényes jelzés mellett egy 100 dB hanghatású sziréna került beépítésre, ami a zárt dobozon át is már messziről is jól hallható.

A BSZ 18 kialakításánál kizártuk annak a lehetőségét, hogy figyelmetlenségből, vagy szándékosan kikapcsolható legyen a riasztó egység. 

A BSZ 18 az egyéb rendszerektől független, önálló úszókapcsolóval szerelt egység, aminél nagyon fontos, az úszókapcsoló kapcsolási szintjének a pontos beállítása.

A berendezés telepítése:
[image: image4.jpg]


A berendezést csak szakirányú végzettséggel rendelkező szakember telepítheti!

A vészvízszint jelző kapcsolódobozát biztonságosan kell rögzíteni. 

A rögzítési pontok furattávolságát a doboz hátulján találják meg. A megadott méretek mm-ben értendők.

Cégünk a nem szakszerű telepítésből adódó meghibásodásokért, balesetekért nem vállalja a felelősséget!

A telepítés, karbantartást, javítást csak feszültségmentesítés után kezdhető meg!
Figyelem!

A BSZ 18 előlapján található kapcsoló nem feszültség mentesíti a berendezést. Ez a kapcsoló csak a szivattyú áramellátását / túláram védelmét látja el.

Teljes feszültségmentesítés csak a hálózati kábel az elektromos hálózatból történő kihúzásával érhető el!

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a beépített úszókapcsoló kábele megfelelő mélységben beérjen az aknába, és védve legyen az időjárás viszontagságaitól, esőtől, vagy a nagymértékű párától. A mennyiben az – elhelyezés miatt – az úszókapcsoló kábele rövidnek bizonyul, úgy vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel!

[image: image5.jpg]TAIFOR
Ly





Az úszókapcsoló elektromos kábelén található ellensúllyal tudja az optimális riasztási szintet beállítani. Úgy állítsa be a vészjelző úszókapcsolóját, hogy amennyiben a normál üzemi maximális vízszint fölött van 10 – 20 centiméterrel, akkor jelezzen a készülék. Ügyeljen arra, hogy az úszókapcsoló mozgását semmi ne akadályozza, ne akadjon bele a szivattyú szerelvényeibe, alkatrészeibe, illetve ne érjen a tartály oldalfalához sem.
Így még marad idő a hiba feltárására, elhárítására, amennyiben a tartály méretezése megfelelő.

Mi a teendő vészjelzés esetén?

Vészjelzés biztonsági okokból a riasztási jelzést nem lehet kikapcsolni. Azonban két módon mégis el lehet „ némítani „ a berendezést.
1./ A BSZ 18 hálózati kábelét leválasszuk a hálózatról. Ez azonban csak átmeneti megoldás lehet, mert ebben az esetben – ha meg is találtuk a hiba okát – nem tudjuk a vizet kiszivattyúzni a beépített szivattyúval, hiszen a szivattyút is áramtalanítottuk a vészjelzővel együtt. Ebben az esetben- visszakapcsolás esetén - a riasztás mindaddig fennáll, ameddig a vízszint nem csökken a riasztási szint alá.

2./ A másik megoldás az, ha a vészjelző úszókapcsolóját olyan szintre emeljük fel, hogy az már ne kapcsolja a szirénát és a villogó lámpát. Ebben az esetben is meg kell kezdeni a hibaelhárítást, mert így csak riasztást szüntettük meg, és nem a hibát.
Beépített berendezések:

Érintésvédelmi relé.

FI relé, ÉV-relé és Életvédelmi relé, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben (relatíve kicsi) szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha véletlenül megérinti valaki a világítási hálózat alatt álló részeit. A készülék a tényleges áramütés kialakulása előtt lekapcsol.

FIGYELEM!

A FI relére csak a szivattyú van kötve, így a riasztó rendszer az érintésvédelmi relé leoldása után is üzemkész. 

Tápegység:

A sziréna működtetéshez szükséges 12 V egyenfeszültséget állítja elő a hálózati 230 V váltó feszültségből.

Villogó lámpa: 

Nappali fényben is látható villanásokkal jelez. 230 V üzemi feszültség.

Sziréna:

12 V egyenfeszültségű berendezés, ami 100 dB hangerővel jelez, így zárt dobozból is jól hallható.

Karbantartás:
A vészjelző nem igényel különösebb karbantartást, de arra nagy gondot kell fordítani, hogy a kötődoboz fedele minden esetben tökéletesen a helyére kerüljön. Amennyiben a vészvízszint jelzőt szennyvíz szintfigyelésére használják, akkor gondoskodni kell az úszókapcsoló rendszeres tisztításáról. 
[image: image6.jpg]" Szivattyak



Javasoljuk a vegyszereket nem tartalmazó SEPTIFORTE rendszeres használatát, ami megakadályozza a zsírok, olajok jelentős részének lerakódását, elősegítik a szennyvizek biológiai lebontását.
Amennyiben észlelik a fény és hangjelzést, ellenőrizzék a kötődobozban a FI relét, hogy bekapcsolt állapotban van-e. A TEST gomb megnyomásával győződhetünk meg a kifogástalan működésről.
Lekapcsolt állapot a szivattyú hibájára utal. Ellenőriztesse szakemberrel!
Meghibásodás esetén kérje Kollégáink segítségét!
1192. Budapest, XIX. ker., Határ út 38. bolesza1@t-online.hu
T. / fax: 282– 83– 50, Mobil: 06-30 / 2577-290
1161. Budapest, Pálya u. 131.  bolesza3@freemail.hu
T / fax: 40 – 10 –  800,  Mobil: 06 - 30 /  617 - 8620
www.szivattyu.eu; 

